Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Информатика и вычислительная техника.

ОТЧЁТ ПО РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Арифметические и логические основы вычислительных систем» на тему:

«Умножение в прямом коде старшими разрядами вперед»

Выполнил: студент группы ИВТ-244 Шмидт Антон Владиславович

Проверил: старший преподаватель кафедры ИВТ Горшенин Алексей Юрьевич

Омск 2025

Общее описание алгоритма

Регистр - устройство, в котором хранятся оперативные данные для выполнения операций. С помощью него осуществляются операции сдвига и преобразования данных, а также хранятся операнды и промежуточные данные при выполнении арифметических операций.

Сумматор – устройство, реализующее операцию сложения.

Триггер – бистабильная ячейка памяти, которая может находиться в одном из двух устойчивых состояний и способна хранить один бит информации.

Предполагается, что данные на вход устройства подаются в нормализованном виде. При выполнении операции С = А × В мантисса А загружается в регистр RG2, мантисса В загружается в регистр RG1, сумматор SM обнуляется, а в счетчик загружается число разрядов числа без учета знакового - n-1. При выполнении операции умножения порядки операндов должны складываться: pC = pA + pB, выполнение этой операции предполагается на некотором дополнительном сумматоре. Поскольку предполагается, что данные хранятся в прямом коде, то знаки операндов следует обработать отдельно и сохранить в триггере, то есть выполняется операция определения знака результата и сохранения его в триггере, как

*T=R1[1]⊕R2 [1],

где ⊕ – логическая операция «сумма по модулю два»; R1[1] – знак B (знаковый разряд мантиссы mА); R2[1] – знак A (знаковый разряд мантиссы mВ). После чего знаки операндов необходимо принудительно обнулить.

Собственно умножение реализуется следующим образом:

- Анализируется старший разряд регистра R1 (логическое условие x1), и, если разряд равен 1, то выполняется операция на сумматоре SM = SM + R2, для обеспечения данной операции в структуре предусмотрена многоразрядная связь от R2 к сумматору.

- Выполняются сдвиг R2 в сторону младших разрядов и сдвиг R1 в сторону старших разрядов, SM остается неподвижным.

- Содержимое счетчика уменьшается на единицу СТ=СТ-1, если СТ≠0, то продолжить с 1.

- Выполняется округление SM=SM+2-(n+k).

- Если необходимо, выполняется нормализация сумматора.

- Загрузка в первый разряд сумматора знака из триггера SM[1]=T.

Упрощенный пример выполнения арифметической операции:

Пример 1:

A=0,11011100

B=0,11010010

R1=0,11010010

R2=0,11011100

Σ=0

pA=00010

pB=00011

- R2=0,01101110000 R1=1,10100100
Σ=Σ+R2=0,01101110000

- R2=0,00110111000 R1=1,01001000

- R2=0,00011011100 R1=0,10010000
Σ=Σ+R2=0,01101110000+0,00011011100=0,10001001100

- R2=0,00001101110 R1=1,00100000

- R2=0,00000110111 R1=0,01000000

- R2=0,00000011011 R1=0,10000000
Σ=Σ+R2=0,10001001100+0,00000011011=0,10001100111

- R2=0,00000001101 R1=1,00000000

- R2=0,00000000110 R1=0,00000000

- Σ=Σ+0,00000000001=0,10001100111+0,00000000001=0,10001101000 - округление

pC=pA+pB=00101

Ответ: Σ=0,10001101, pC=00101.

Пример 2:

A=0,10100101

B=0,10001010

R1=0,10001010

R2=0,10100101

Σ=0

pA=00001

pB=00010

- R2=0,01010010100 R1=1,00010100

- R2=0,00101001010 R1=0,00101000

- R2=0,00010100101 R1=0,01010000

- R2=0,00001010010 R1=0,10100000
Σ=Σ+R2=0,00001010010

- R2=0,00000101001 R1=1,01000000

- R2=0,00000010100 R1=0,10000000
Σ=Σ+R2=0,00001010010+0,00000010100=0,00001100110

- R2=0,00000001010 R1=1,00000000

- R2=0,00000000101 R1=0,00000000

- Σ=Σ+0,00000000010=0,00001100110+0,00000000010=0,00001101000 - округление

- Σ=0,11010000 - нормализация

pC=pA+pB+1+1+1+1=00111

Ответ: Σ=0,11010000, pC=00111.

Схема устройств для работы с мантиссами и порядками

Рисунок 1. Полная структура схемы устройства умножения чисел с

плавающей запятой.

Рисунок 2. Загрузка данных с дальнейшей обработкой порядков.

Рисунок 3. Обработка мантисс, проверка условий нормализации мантисс, вывод результирующей мантиссы и порядка.

Логические условия

| Обозначение | Краткая запись | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| x1 | R1[n] | Анализ старшего разряда второго множителя |
| x2 | RP1[1] | Анализ порядка первого множителя |
| x3 | RP2[1] | Анализ порядка второго множителя |
| x4 | SP[1] | Знак сумматора порядков |
| x5 | CT=0 | Проверка счетчика на ноль |
| x6 | SM1 SM[2] | Анализ сумматора для нормализации |
| x7 | SP[2..p] | Проверка знака сумматора порядков на ноль |

Управляющие сигналы

| Обозначение | Краткая запись | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| y1 | R1=mB, RP1=pB | Загрузка мантиссы и порядка B |
| y2 | R2=mA, RP2=pA | Загрузка мантиссы и порядка A |
| y3 | SM=0, SP=0 | Сброс SM и SP |
| y4 | T=R1[1]⊕R2[1] | Получение знака результата и сохранение его в триггере |
| y5 | R11=0 R21=0 | Сброс знаковых разрядов R1 и R2 |
| y6 | CT=n-1 | Загрузка счётчика (n-1 циклов) |
| y7 | SP=RP1 | Загрузка сумматора SP и RP1 |
| y8 | SP=SP+RP2 | Сумма SP и RP2, результат в SP |
| y9 | SP=RP2 | Загрузка сумматора SP и RP2 |
| y10 | SP=SP-RP1 | Разность SP и RP1, результат в SP |
| y11 | RP11=0 RP21=0 | Сброс знаковых разрядов RP1 и RP2 |
| y12 | SP=SP+2-p | Перевод SP в прямой код |
| y13 | SP1=1 | Принудительное присвоение знака результирующему порядку |
| y14 | SM=SM+R2 | Сумма SM и R2, результат в SM |
| y15 | R1 | Сдвиг R1 влево |
| y16 | R2 | Сдвиг R2 вправо |
| y17 | SM=SM+2-(n+1) | Округление сумматора мантисс |
| y18 | SM | Сдвиг SM влево |
| y19 | SP1=0 | Сброс знакового разряда SP |
| y20 | SP=SP+1 | Увеличение SP на 1 |
| y21 | SP=SP-1 | Уменьшение SP на 1 |
| y22 | SM1=T | Присвоение знака результата |
| y23 | Вывод SM, SP | Вывод мантиссы и порядка результата |

Моделирование работы операционного устройства средствами языка высокого уровня (С++), разработка соответствующей программы и результаты находится в приложении 1 и 2.

Приложение 1.

Программа, реализующая работу устройства умножения в прямом коде в сторону старших разрядов:

#include <iostream>

#include <bitset>

#include <string>

#include <locale>

using namespace std;

int main() {

setlocale(LC_ALL, "ru_RU");

unsigned char SM = 0; // сумматор

bool lastbit = false;

unsigned char R2; // mA

cout << "Введите знаковый бит А: ";

string zA;

cin >> zA;

cout << "Введите мантиссу A (8 разрядов): ";

string mA;

cin >> mA;

R2 = bitset<8>(mA).to_ulong();

unsigned char pA; // pA

cout << "Введите порядок pA (5 разрядов): ";

string porA;

cin >> porA;

pA = bitset<8>(porA).to_ulong();

unsigned char R1; // mB

cout << "Введите знаковый бит B: ";

string zB;

cin >> zB;

cout << "Введите мантиссу B (8 разрядов): ";

string mB;

cin >> mB;

R1 = bitset<8>(mB).to_ulong();

unsigned char pB; // pB

cout << "Введите порядок pB (5 разрядов): ";

string porB;

cin >> porB;

pB = bitset<8>(porB).to_ulong();

unsigned char pC = pA + pB;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

R2 = R2 >> 1;

R1 = R1 << 1;

if (R1 & 0b10000000) {

SM += R2;

lastbit = true;

}

else {

lastbit = false;

}

}

if ((SM & 0b10000000) == lastbit) {

while ((SM & 0b10000000) == lastbit) {

SM = SM << 1;

pC = pC + 1;

}

}

if (lastbit == true) {

cout << "mC: " << "1." << SM << endl;

}

else {

cout << "mC: " << "0." << bitset<8>(SM) << endl;

}

cout << "pC: " << bitset<5>(pC);

return 0;

}

Приложение 2.

Результаты вывода программы:

Пример 1:

Пример 2 (не совпадает с решением примера, т.к. программа не производит округление):