- Понятие системы счисления.
Система счисления — совокупность принципов и правил, позволяющих представить число. Позиционная система счисления — система, в которой значение цифры зависит от её позиции в числе, умноженной на весовой коэффициент, определяемый основанием системы (p). Основание — количество различных цифр, используемых в системе (например, 2 для двоичной, 10 для десятичной). Число записывается как последовательность цифр, где целая и дробная части разделены запятой, а веса цифр увеличиваются в p раз для каждой позиции слева направо.

- Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
Как по кайфу.

- Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой в ЭВМ.
Числа с плавающей запятой представляются как N=±m·10±p (в двоичной системе основание 2), где m — мантисса (0,1≤|m|<1,0), p — порядок (целое число). Числа с фиксированной запятой: Упоминаются в контексте двоично-десятичных кодов (D-кодов), где числа представляются в формате с фиксированной запятой, но подробного описания их представления нет. Применяются D-коды (например, D8421 или D8421+3).

- Форматы данных, прямой, обратный, дополнительный код.

  - Прямой код: Первый разряд кодирует знак (0 — положительное, 1 — отрицательное), остальные разряды — само число.

  - Обратный код: Получается инверсией всех разрядов числа, знаковый разряд становится 1 для отрицательных чисел.

  - Дополнительный код: Формируется инверсией всех разрядов числа и добавлением 1 к младшему разряду или инверсией разрядов до последней единицы, оставляя её. При сложении числа и его дополнительного кода получается 0 с переносом из старшего разряда. Дополнительный код удобен для операций, так как не требует дополнительных действий.

- Выполнение операции алгебраического сложения в ЭВМ.
В прямом коде сложение требует анализа знаков операндов, зануления знаков и, при необходимости, присвоения знака результату. Для вычитания (A–B) используется дополнительный код: A–B=A+[B]доп, где [B]доп — дополнительный код B, независимо от знака B. В обратном коде при переносе из старшего разряда добавляется 1 к младшему разряду. Переполнение отслеживается: для положительных чисел — появление 1 в знаковом разряде, для отрицательных — 0. Модифицированные коды с двумя знаковыми разрядами (00 — положительное, 11 — отрицательное) упрощают отслеживание переполнений.

- Арифметика чисел с плавающей запятой. Погрешности представления.
Числа с плавающей запятой представляются как N=±m·2±p, где m — мантисса (0,1≤|m|<1,0), p — порядок (целое число). Арифметические операции включают сложение порядков при умножении (pC=pA+pB) и вычитание при делении (pC=pA–pB). Нормализация результата обязательна: мантисса сдвигается, чтобы 0,1≤|m|<1,0, с корректировкой порядка. Погрешности: Упоминается необходимость округления результата (например, прибавление $   2^{-(n+1)}   $ к сумматору при умножении) для избежания накопления систематической ошибки отрицательного знака. Подробного описания других видов погрешностей нет.

- Умножение двоичных чисел.
Умножение двоичных чисел в формате с плавающей запятой включает умножение мантисс и сложение порядков (pC=pA+pB). Знак результата определяется как T=ЗН(A)⊕ЗН(B). Алгоритмы:

  - Младшими разрядами вперед: Мантиссы загружаются в регистры, сумматор обнуляется. Если младший разряд множителя равен 1, сумматор добавляет множимое. Выполняются сдвиги сумматора и множителя вправо, повторяется n-1 раз.

  - Старшими разрядами вперед: Аналогично, но сдвиги влево, начиная со старших разрядов.

  - В дополнительных и обратных кодах учитываются знаки и корректировки.

- Методы ускорения выполнения операции умножения.
Ускоренные методы умножения включают:

  - Анализ двух разрядов множителя: За один цикл обрабатываются два разряда, сокращая количество циклов вдвое. Используются условные операции сложения/вычитания в зависимости от комбинации разрядов.

  - Метод Бутта: Учитывает последовательности единиц и нулей в множителе, заменяя серии сложений вычитаниями и сдвигами.

  - Метод Уоллеса: Параллельное сложение частичных произведений с использованием дерева сумматоров, минимизирующее задержки.

- Деление двоичных чисел в прямых кодах.
Деление в прямых кодах выполняется с подвижным или неподвижным сумматором:

  - С подвижным сумматором: Делимое в сумматоре, делитель в регистре. Сумматор сдвигается влево, вычитается делитель, формируется разряд частного. С восстановлением остатка (добавление делителя при отрицательном остатке) или без.

  - С неподвижным сумматором: Делитель сдвигается вправо, сумматор вычитает/добавляет делитель в зависимости от знака остатка, разряд частного заносится в регистр.
Порядок результата: pC=pA–pB. Знак: T=ЗН(A)⊕ЗН(B).

- Деление двоичных чисел в дополнительных кодах.
Деление в дополнительных кодах аналогично прямым кодам, но использует дополнительный код для отрицательных чисел. Операции вычитания реализуются как сложение с дополнительным кодом делителя. Алгоритм с неподвижным сумматором: делимое в сумматоре, делитель в регистре сдвигается вправо, сумматор добавляет/вычитает делитель в зависимости от знака. Частное формируется в регистре, порядок корректируется (pC = pA – pB). Знак результата определяется по XOR знаков операндов.

- Ускоренные методы операции деления.
Ускоренные методы деления включают:

  - Анализ одного разряда после запятой: Проверяется дополнительный разряд мантиссы делителя, что позволяет сократить количество циклов деления за счёт предсказания следующего разряда частного.

  - Анализ двух разрядов после запятой: Анализируются два разряда делителя, что уменьшает число итераций вдвое, используя условные операции сложения/вычитания в зависимости от комбинации разрядов.

  - Метод Ньютона-Рафсона: Итеративное вычисление обратного значения делителя с последующим умножением на делимое для получения частного.

  - Метод СRT (сравнительно-рекурсивный): Использует рекурсивное разбиение делителя для ускорения вычислений.

- Извлечение корня из двоичных чисел.
Извлечение квадратного корня из двоичных чисел реализуется с использованием алгоритма с подвижным сумматором. Делимое загружается в сумматор, а результат (корень) формируется в регистре. Алгоритм:

  - Вычитание последовательных нечётных чисел (1, 3, 5, ...) из делимого.

  - Сдвиг сумматора влево, добавление разряда в регистр результата.

  - Проверка знака остатка для определения очередного разряда корня. Знак результата всегда положительный, порядок корректируется как
pC=pA/2. Нормализация результата обязательна.

- Двоично-десятичные коды (D-коды), их разновидности, области применения.
Двоично-десятичные коды (D-коды) представляют десятичные цифры (0–9) в виде 4-битных двоичных комбинаций. Разновидности:

  - D8421: Каждая десятичная цифра кодируется весами 8, 4, 2, 1 (например, 5 = 0101).

  - D8421+3: Код D8421 с добавлением 3 (например, 5 = 0101 + 0011 = 1000). Области применения: обработка финансовых данных, интерфейсы ввода-вывода, где требуется совместимость с десятичной системой.

- Особенности выполнения операции сложения в D-кодах.
Сложение в D-кодах (например, D8421) выполняется побитно, как в двоичной арифметике, с последующей десятичной коррекцией. Если сумма в группе из 4 бит превышает 9 (или перенос из старшего разряда равен 1), добавляется 0110 (6 в двоичной системе) для коррекции результата в пределах 0–9. Пример: 5 (0101) + 6 (0110) = 1011, добавляем 0110, получаем 0001 с переносом 1 (результат 11).

- Получение дополнительного кода чисел в D-кодах.
Дополнительный код в D-кодах (например, D8421) для отрицательного числа получается следующим образом:

  - Инверсия всех разрядов числа (замена 0 на 1 и наоборот).

  - Добавление 1 к младшему разряду. Или: инверсия всех разрядов до последней единицы, оставляя последнюю единицу без изменений. Это обеспечивает корректное представление отрицательных чисел для операций сложения/вычитания.

- Операция умножения чисел в D-кодах.
Умножение в двоично-десятичных кодах (D-кодах, например, D8421) выполняется двумя методами:

  - Младшей секцией вперед: Мантисса множителя проверяется по группам (4 бита), если группа ненулевая, добавляется множимое в сумматор, затем выполняется сдвиг вправо. После каждого шага проводится десятичная коррекция (добавление 0110, если сумма > 9).

  - Старшей секцией вперед: Аналогично, но проверка начинается со старших групп, сдвиг влево. Требуется десятичная коррекция для каждой группы. Знак результата: T=ЗН(A)⊕ЗН(B). Порядок: pC=pA+pB.

- Операция деления чисел в D-кодах.
Деление в D-кодах выполняется с подвижным или неподвижным сумматором:

  - С подвижным сумматором: Делимое в сумматоре, делитель в регистре. Вычитание делителя с десятичной коррекцией (добавление 0110, если результат > 9), сдвиг сумматора влево. С восстановлением остатка (добавление делителя при отрицательном остатке) или без.

  - С неподвижным сумматором: Делитель сдвигается вправо, сумматор вычитает/добавляет делитель с десятичной коррекцией. Частное формируется в регистре, порядок: pC=pA–pB, знак:
T=ЗН(A)⊕ЗН(B).

- Бинарные отношения, способы задания бинарных отношений.
Бинарное отношение — это двуместная логическая функция двузначной логики с одинаковыми алфавитами для вхождений, заданная как
r=X2, 0,1, R, где X — алфавит вхождений, R⊂ X2× {0,1} — закон (график). Способы задания:

  - Перечисление элементов множества R (тройки (x, y, r)).

  - Указание области истинности A = {x, y∈ X2 : r(x, y)=1} и, при необходимости, области ложности A.

  - Двоичная квадратная матрица n×n, где n=X, с элементами 0 и 1 (1, если xi, xj∈A).

  - Графическое представление (граф): вершины — элементы X, дуги — пары xi, xj∈A.

  - Аналитический способ (с использованием формул, например, через операции над отношениями).

- Свойства бинарных отношений.
Свойства бинарных отношений включают:

  - Рефлексивность: ∀x∈X, x, x∈A.

  - Антирефлексивность: ∀x∈X, x, x∉A.

  - Симметричность: ∀x, y∈X, x, y∈A⇒y, x∈A.

  - Антисимметричность: ∀x, y∈X, x, y∈A∧y, x∈A⇒x=y.

  - Транзитивность: ∀x, y, z∈X, x, y∈A∧y, z∈A⇒x, z∈A.

  - Асимметричность: ∀x, y∈X, x, y∈A⇒y, x∉A.

  - Эти свойства определяют тип отношения (например, эквивалентность, порядок, толерантность).

- Толерантность, эквивалентность, отношения порядка.

  - Толерантность: отношение, которое рефлексивно и симметрично, но не обязательно транзитивно.

  - Эквивалентность: отношение, которое рефлексивно, симметрично и транзитивно; разбивает множество на непересекающиеся классы эквивалентности.

  - Отношение порядка: отношение, которое рефлексивно, антисимметрично и транзитивно (частичный порядок); если к этому добавляется свойство, что для любых x, y∈X либо x, y∈A, либо y, x∈A, то это линейный порядок.

- Булевы (переключательные) функции. Способы задания булевых функций.
Булевы (переключательные) функции — логические функции, реализуемые комбинационными схемами через логические элементы или узлы (дешифраторы, мультиплексоры). Способы задания с примерами для функции fx1, x2, x3, равной 1 на наборах (001, 010, 100, 110):

  - Числовое представление: номера наборов, где функция равна 1. Пример: f=∨1, 2, 4, 6.

  - Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ): дизъюнкция конъюнкций для наборов, где функция равна 1. Пример:
f=x1x2x3∨x1x2x3∨x1x2x3∨x1x2x3.

  - Карта Карно: таблица, где клетки показывают значения функции. Пример: для x1, x2, x3, клетки (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (1,1,0) содержат 1, остальные – 0.

  - Комплекс 0-кубов: список наборов, где функция равна 1. Пример: K0(f)={001, 010, 100, 110}.

- Элементарные булевы функции двух переменных.
Элементарные булевы функции двух переменных включают операции: отрицание ∼, дизъюнкция (∨), конъюнкция (∧), импликация (⇒), эквиваленция (⇔), сложение по модулю 2 (⊕). Примеры:

  - Конъюнкция: f(x, y)=x∧y, 1 только при x=1, y=1.

  - Дизъюнкция: f(x, y)=x∨y, 1 при x=1 или y=1.

  - Сложение по модулю 2: f(x, y)=x⨁y, 1 при x≠y.

- Тождества булевой алгебры. Элементарные преобразования.
Тождества булевой алгебры:

  - Импликация: x⇒y=x∨y.

  - Эквиваленция: x⇔y=xy∨xy.

  - Сложение по модулю 2: x⨁y=xy∨xy. Элементарные преобразования: исключение операций ⇒, ⇔, ⊕, упрощение формул до дизъюнктивной нормальной формы с использованием законов распределения и Де Моргана. Пример: упрощение x⇒y∧z до x∨y∧z.

- Специальные классы булевых функций. Линейные; самодвойственные; функции, сохраняющие 0; сохраняющие 1, монотонные. Понятие о базисе булевых функций.
Специальные классы булевых функций:

  - Линейные: представимы в виде полинома Жегалкина без членов с конъюнкциями (только ⊕ и переменные).

  - Самодвойственные: f(x1, x2,…, xn)=fx1, x2,…, xn.

  - Сохраняющие 0: f(0, 0,…, 0)=0.

  - Сохраняющие 1: f(1, 1,…, 1)=1.

  - Монотонные: если xi≤yi для всех i, то fx1,…, xn≤f(y1,…, yn).

  - Базис булевых функций: минимальный набор функций, из которых можно построить любую булеву функцию через композицию. Примеры базисов: {И, ИЛИ, НЕ}, {И-НЕ}, {ИЛИ-НЕ}, {И, ИСКЛ. ИЛИ, 1} (Жегалкина). Штрих Шеффера и стрелка Пирса функционально полны сами по себе.

- Дизъюнктивная нормальная форма.
Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) — представление булевой функции как дизъюнкции (логическое ИЛИ) элементарных конъюнкций, где каждая конъюнкция включает переменные или их отрицания, соответствующие наборам, где функция равна 1. Пример: для функции fx1, x2, равной 1 на наборах (01, 10), ДНФ будет f=x1x2∨x1x2. Минимальная ДНФ получается после минимизации, например, с помощью карт Карно или метода Квайна-Мак-Класки.

- Конъюнктивная нормальная форма.
Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — представление булевой функции как конъюнкции (логическое И) элементарных дизъюнкций, где каждая дизъюнкция включает переменные или их отрицания, соответствующие наборам, где функция равна 0. Пример: для функции fx1, x2, равной 0 на наборах (00, 11), КНФ будет f=x1∨x2∧x1∨x2.

- Минимизация булевых функций методом Квайна-Мак-Класки.
Метод Квайна-Мак-Класки минимизирует булевы функции через:

  - Построение ДНФ и комплекса 0-кубов (наборов, где функция равна 1);

  - Поиск кубов наибольшей размерности путем объединения наборов, отличающихся одной координатой;

  - Выделение простых импликант для минимального покрытия, формирующего минимальную ДНФ.

  - Пример: для функции fx1, x2, x3= ∨0, 2, 4, 6, 0-кубы (000, 010, 100, 110) объединяются в 1-кубы x3(00-, 10-), x1(1-0, 1-1), минимальная ДНФ: f=x3∨x1.

- Не полностью определенные функции, минимизация не полностью определенных функций на картах Карно и методом Квайна-Мак-Класки.
Не полностью определенные функции имеют не заданные значения (прочерки) на некоторых наборах аргументов. Минимизация:

  - На картах Карно: прочерки заполняются 0 или 1 для получения минимального покрытия единиц наименьшим числом кубов наибольшей размерности. Пример: для fx1, x2 с 1 в (01), 0 в (00), прочерками в (10, 11), карта с прочерками в (10, 11) заполняется 1, давая f=x2.

  - Методом Квайна-Мак-Класки: прочерки используются для расширения кубов, минимизируя покрытие. Пример: для fx1, x2, x3=∨001, 0 в (000), прочерки в остальных, объединение дает куб x1x2, минимальная ДНФ: f=x1x2.

- Минимизация систем переключательных функций.
Минимизация систем переключательных функций — процесс упрощения набора булевых функций, описывающих комбинационную схему, для минимизации числа используемых элементов. Выполняется методами, такими как карты Карно или Квайна-Мак-Класки, с учетом общих импликант для всех функций системы. Пример: для системы f1x1, x2=∨01, 11, f2x1, x2=∨10, 11, карты Карно показывают, что f1=x2, f2=x1, общий член x1x2 может быть выделен для оптимизации схемы.

- Алгебра высказываний.
Алгебра высказываний — раздел логики, изучающий высказывания с значениями «истина» (1) или «ложь» (0), объединенные операциями: отрицание (∼), конъюнкция ∧, дизъюнкция (∨), импликация (⇒), эквиваленция (⇔), сложение по модулю 2 (⊕). Высказывания преобразуются с использованием тождеств булевой алгебры. Пример: высказывание A⇒B∧C преобразуется в A∨B∧C.

- Реализация комбинационных схем в заданном базисе. Реализация комбинационных схем в классическом базисе («НЕ», «И», «ИЛИ»). Принципы реализации «по единицам» и «по нулям». Оценка сложности комбинационных схем.
Реализация комбинационных схем в базисе «НЕ», «И», «ИЛИ»:

  - По единицам: схема строится на основе СДНФ, где конъюнкции для наборов с 1 реализуются элементами «И», объединенными через «ИЛИ», с «НЕ» для отрицаний. Пример: для fx1, x2=∨(01, 10), f=x1x2∨x1x2, схема включает два «И» для x1x2, x1x2, объединенных «ИЛИ».

  - По нулям: схема строится на основе СКНФ, где дизъюнкции для наборов с 0 реализуются через «ИЛИ», объединенные «И», с «НЕ» для отрицаний. Пример: для той же функции f=x1∨x2∧x1∨x2. Оценка сложности: число логических элементов и уровней в схеме. Пример: для f по нулям — 5 элементов (2 «НЕ», 2 «И», 1 «ИЛИ»), 2 уровня.

- Реализация комбинационных схем в базисе Жегалкина («И», «ИСКЛ. ИЛИ», «1»).
Реализация комбинационных схем в базисе Жегалкина использует полином Жегалкина, где функция представлена как сумма по модулю 2 (ИСКЛ. ИЛИ) конъюнкций переменных и константы 1. Пример: для fx1, x2=∨01, 10, полином Жегалкина f=x1⊕x2, схема включает один элемент «ИСКЛ. ИЛИ» для x1, x2.

- Реализация комбинационных схем в базисах «И-НЕ», «2И-НЕ», оценка сложности.

  - Базис «И-НЕ»: функция реализуется через элементы NAND, эквивалентные x∧y. Пример: для fx1, x2=x1∧x2, один элемент NAND реализует функцию напрямую.

  - Базис «2И-НЕ»: использует двухвходовые NAND-элементы. Пример: для fx1, x2, x3=x1∧x2∧x3, два элемента NAND: первый для x1∧x2, второй соединяет его выход с x3. Оценка сложности: число NAND-элементов и уровней. Пример: для f=x1∧x2, 1 элемент NAND, 1 уровень; для f=x1⊕x2, требуется 4 NAND-элемента, 2 уровня.

- Реализация комбинационных схем в базисах «ИЛИ-НЕ», «2ИЛИ-НЕ», оценка сложности.

  - Базис «ИЛИ-НЕ»: функция реализуется через элементы NOR, эквивалентные x∨y. Пример: для fx1, x2=x1∨x2, один элемент NOR реализует функцию напрямую, так как x1∨x2=x1∨x2.

  - Базис «2ИЛИ-НЕ»: использует двухвходовые NOR-элементы. Пример: для fx1, x2, x3=x1∨x2∨x3, два элемента NOR: первый для x1∨x2, второй соединяет его выход с x3. Оценка сложности: число NOR-элементов и уровней. Пример: для f=x1∨x2, 1 элемент NOR, 1 уровень; для f=x1⊕x2, требуется 4 NOR-элемента, 2 уровня.

- Реализация комбинационных схем на дешифраторах.
Комбинационные схемы на дешифраторах реализуются с использованием дешифратора, преобразующего n-входовой код в 2n выходов, где только один выход равен 1 для каждого входного набора, и элементов «ИЛИ» для объединения нужных выходов. Пример: для fx1, x2=∨(01, 11), дешифратор 2-в-4 формирует выходы для (00, 01, 10, 11), выходы 01 и 11 объединяются элементом «ИЛИ», давая f=x2.

- Реализация комбинационных схем на мультиплексорах.
Комбинационные схемы на мультиплексорах реализуются с использованием мультиплексора, выбирающего один из 2n входов на основе n управляющих сигналов. Функция задается значениями на входах мультиплексора. Пример: для fx1, x2=∨(01, 10), мультиплексор 2-в-1 с x1 как управляющим сигналом и входами f(0, x2)=x2, f(1, x2)=x2 реализует f=x1x2∨x1x2.